МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Наредба за изменение и допълнение на

Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии

(обн., ДВ, бр. 7 от 2018 г.; попр., бр. 15 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2018 г. и бр. 79 от 2022 г.)

В чл. 42 ал. 3 се изменя така:

- „(3) Местата за паркиране и гариране на автомобилите по ал. 2 в паркинг-гаражите на сградите и в свободната дворна площ на урегулираните поземлени имоти се оразмеряват, съгласно наредбата по чл. 14, ал. 1 от ЗДвП за условията и реда на използване на пътната маркировка.“

В чл. 99, ал. 2 думите „чл. 31, 32 и 33 на Наредба № 17 от 2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали“ се изменят с „наредбата по чл. 14, ал. 1 от ЗДвП за условията и реда на използване на пътни светофари“.

В чл. 104, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

- 1. В т. 2 в началото се добавя „компактно“.

2. В т. 3 след думите „голямо кръгово кръстовище“ се добавя „с или без регулиране със светофарна уредба“, а думите „регулирано със светофарна уредба“ се заличават.

В чл. 120 ал. 2 се изменя така:

„(2) Размерите на паркоместата за леки автомобили са съгласно наредбата по чл. 14, ал. 1 от ЗДвП за условията и реда на използване на пътната маркировка.“.

В приложение № 25, към чл. 105 се правят следните изменения и допълнения:

- В таблица 1, колона втора, ред втори цифрата „14“ се заменя с „13“, на ред четвърти цифрата „23“ се заменя с „25“, а в колона трета, ред първи думата „Кръгово“ се заменя с „Компактно кръгово“.

- В таблица 2, колона втора, ред втори, цифрите „13-22“ се заменят с „13-25“, а в колона трета, ред първи думата „Кръгово“ се заменя с „Компактно кръгово“.

- В таблица 3, колона трета, ред първи думата „Кръгово“ се заменя с „Компактно кръгово“;

- В таблица 4, колона трета, ред първи думата „Кръгово“ се заменя с „Компактно кръгово“.

В приложение № 30 към чл. 42, ал. 3, чл. 120, ал. 2 и чл. 121, ал. 3 се правят следните изменения:

- Наименованието се изменя така:

„ Приложение № 30 към чл. 121, ал. 3“.

- Таблици 1 и 1а се отменят.

Преходни и заключителни разпоредби

В Наредба № РД-02-20-2 от 2018 г. за проектиране на пътища (ДВ, бр. 79 от 2018 г.; попр., бр. 90 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2020 г. и бр. 33 от 2024 г.) се правят следните изменения и допълнения:

- В чл. 129:

а) в ал. 1 думите „малки кръгови кръстовища: 13 m ≤ Dкр ≤ 25 m“ се отменят;

б) алинея 2 се отменя.

- В чл. 130:

а) в ал. 2 таблица 27 се изменя така:

„Таблица 27. Стойност на външния диаметър според вида на кръговото кръстовище в метри

| Разположение | Стойност | Еднолентови кръгови кръстовища, D (m) | Двулентови кръгови кръстовища, D (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Кръгови кръстовища извън населени места | минимална | 25,00 | 45,00 |
|  | максимална | 45,00 | 90,00 |

„

б) в ал. 9 таблица 29 се изменя така:

„Таблица 29. Широчина на лентата на входовете и изходите на кръгови кръстовища в метри

| Разположение | Геометричен елемент, m | Еднолентови кръгови кръстовища, m | Двулентови кръгови кръстовища, m |
| --- | --- | --- | --- |
| Кръгови кръстовища извън населени места | Широчина на лентата при входа bвх (m) | 3,50 – 4,00 | 3,25 – 3,50 |
|  | Широчина на лентата при изхода bизх (m) | 3,75 – 4,50 | 3,75 – 4,50 |

„

в) в ал. 10 таблица 30 се изменя така:

„Таблица 30. Радиуси на входовете и изходите на кръгови кръстовища в метри

| Геометричен елемент, m | Еднолентови кръгови кръстовища, m | Двулентови кръгови кръстовища, m |
| --- | --- | --- |
| Радиус на входа Rвх | 15,00 - 30,00 | 15,00 - 40,00 |
| Радиус на изхода Rизх | 20,00 - 60,00 | 30,00 – 80,00 |

„

- В чл. 131:

а) в т. 4 думите „при малки кръгови кръстовища може да бъде означена само с маркировка със забрана за движение“ се заличават;

б) в т. 5 думите „Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка (ДВ, бр. 13 от 2001 г.)“ се заменят с „наредбата по чл. 14, ал. 1 от ЗДвП за условията и реда на използване на пътната маркировка“.

- В чл. 137:

- а) в ал. 3, т. 2 думата „малки“ се заличава;

- б) в ал. 4, т. 3 думата „малки“ се заличава.

5. В преходните и заключителни разпоредби се създава § 5б:

„§ 5б (1) Разпоредбите на чл. 129 и 130 се прилагат за инвестиционни проекти, за които производството по одобряване на инвестиционен проект и производството по издаване на разрешение за строеж започва след 01.10.2025 г., а започналите се довършват по досегашния ред.

- (2) Производство по ал. 1 се счита за започнато от датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган.“

- § 8. (1) Наредбата се прилага за инвестиционни проекти, за които производството по одобряване на инвестиционен проект и производството по издаване на разрешение за строеж започва след влизането ѝ в сила.

- (2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган.

- § 9. Наредбата влиза в сила от 01.10.2025 г.

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО

РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО:

ИВАН ИВАНОВ